LEO-INT-MC 增强日志

面向动态 LEO 卫星网络全网遥测重构的 INT-MC 卫星化改造说明

生成日期：2026-07-09    项目目录：E:\INT-Telemetry

一句话结论 增强后的 LEO-INT-MC 不再只是把地面网络 INT-MC 直接套到卫星网络，而是在探测路径选择、拓扑预测、OAM 反馈、矩阵补全、节点状态耦合、电量物理传播和多目标开销控制上加入了 LEO 场景约束。实验2重跑结果显示，三种规模下 CPU、队列、电量、链路利用率和补全利用率误差均下降；Iridium 与 Telesat 同时降低开销，Starlink 开销仅小幅上升 2.53%，但电量 MAE 从 6.6314 降到 1.9464。

版本范围

| 对象 | 路径/文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 增强控制入口 | scripts/runExperiment2IntMcEnhancementComparison.mjs:348-430, 954-974 | 打开增强版 pass2 的各项卫星化机制 |
| 路径选择器 | stage2-int/tools/int-mc-path-selector.mjs | 拓扑预测、OAM 反馈、自适应预算、多目标路径评分 |
| 重构器 | stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs | 低秩补全、轨道先验、状态耦合、电量物理传播、误差评估 |
| 实验结果 | reports/experiment2-baseline-comparison-energy-physics-final | 完整实验2综合报告与 Pareto 权衡图 |

1. 增强目标与总体技术路线

原生 INT-MC 的核心思想是只测量部分链路或路径上的 INT metadata，再用矩阵补全恢复全网状态。这个思想适合低开销全网遥测，但它默认网络拓扑相对稳定，且补全对象多为链路矩阵。LEO 卫星网络的主要矛盾不同：拓扑随时间片变化、链路受极区/距离/光照/星地回传约束影响、节点 CPU/队列/电量与业务路径耦合。因此增强版的目标是：在相近或更低遥测开销下，同时改善全网节点状态、链路状态和关键性能指标的 OAM 重构质量。

min_{𝒫, X̂}  L_rec(X̂, X) + λ_b B(𝒫) + λ_r R(𝒫, G_t)

其中，𝒫 表示被选择的 INT probe 路径集合，X̂ 表示 OAM 端重构状态，B 表示遥测字节/能耗/路径数开销，R 表示动态拓扑风险、低置信度和重复测量惩罚。增强版并不是单点优化，而是把路径选择、测量预算、矩阵补全和物理约束组合成一个闭环。

2. 增强开关与实验入口

增强版 INT-MC 在第二遍 pass2 中启用。第一遍 pass1 保持原生 INT-MC 作为同环境基线，pass1 的 OAM 低置信度与补全误差反馈会合并为 pass2 的反馈输入。

// scripts/runExperiment2IntMcEnhancementComparison.mjs:954-974

const enhancedMetrics = await runIntMcPass({

adaptiveProbeBudget: true,

orbitGraphRegularization: true,

orbitPeriodicPrior: true,

oamQualityFeedback: true,

metricTensorCoupling: true,

nodeStateCoupling: true,

nodeEnergyPhysicsPrior: true,

jointStateCoupling: true,

stateTensorJointCompletion: true,

multiObjectiveBudget: true,

});

原因：如果直接把所有增强机制混入原生基线，将无法证明增强前后的差异。当前脚本明确把原生 pass1 与增强 pass2 分开，保证对比试验中的拓扑、业务、候选路径和时间片一致。

3. 每一个增强小改动详解

3.1 拓扑预测与 probe plan 复用信号

LEO 拓扑不是随机变化，而是由轨道周期驱动。增强版先预测未来时间片活动链路集合的 Jaccard 相似度、稳定窗口和漂移压力，再把 reuse confidence 与 drift pressure 送入预算控制器。这样做的目的不是盲目复用路径，而是在拓扑稳定时压缩低价值开销，在漂移变大时保持质量保护。

J(E_t, E_{t+k}) = |E_t ∩ E_{t+k}| / |E_t ∪ E_{t+k}|

关键代码位置：stage2-int/tools/predict-contact-plan.mjs:443-458; stage2-int/tools/int-mc-path-selector.mjs:383-392

3.2 自适应 probe 预算

原生 INT-MC 通常给定固定路径预算。增强版根据 OAM 压力、业务风险、拓扑复用置信度和漂移压力动态调整 sampling rate、目标活动链路采样率和每片路径上限。它避免小规模过采样，也避免大规模下因采样过稀导致 OAM 重构质量崩溃。

s_t = f(P_oam, P_traffic, C_reuse, P_drift)

关键代码位置：stage2-int/tools/int-mc-path-selector.mjs:738-902

3.3 多目标预算控制

单纯追求覆盖率会导致开销过大，单纯压缩字节会伤害节点状态和链路状态。多目标控制器把质量保护压力、成本降低压力、规模画像和稳定性信用统一成路径预算缩放、元数据压缩下限和路径评分权重。

Score(P) = S₀(P) + αₙ Iₙ(P) + αₗ Iₗ(P) − β B(P)

关键代码位置：stage2-int/tools/multi-objective-budget-controller.mjs:1-164

3.4 高信息量路径选择

路径选择不再只看路径长短，而是同时考虑低秩杠杆、链路变化率、拓扑预测、OAM 风险、节点状态信息增益和冗余惩罚。一个 probe 路径的价值来自它经过的新鲜、高风险、低冗余节点和链路。

I(P | S) = Σ_{e∈P∖S} w(e) · [1 − max_{e′∈S} sim(e,e′)]

关键代码位置：stage2-int/tools/int-mc-path-selector.mjs:3025-3309

3.5 轨道周期先验

同一卫星或同一链路在相隔近似轨道周期的时间片上具有可预测相似性。增强版在矩阵初始化和补全置信度中加入 same-entity orbital periodic prior，降低动态拓扑下仅靠邻近时间片造成的漂移。

x̃ᵢ,ₜ(periodic) = xᵢ,ₜ₋P,  P = 19 slices

关键代码位置：stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs:829, 1900-1929, 2215-2229

3.6 轨道图正则化

LEO Walker/星座拓扑具有 plane-slot 邻接结构。增强版对同轨相邻槽位、相邻轨道面同槽位等邻居进行图正则化，只有当某个推断值明显偏离邻居均值且超过阈值时才保守拉回。

x̂ᵢ,ₜ ← (1 − γ)x̂ᵢ,ₜ + γ · mean{x̂ⱼ,ₜ | j ∈ N(i)}

关键代码位置：stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs:3009-3076

3.7 节点电量光照上下文先验

仅靠低秩矩阵补全会把电量当成普通统计指标。增强版先按 sunlit、shadow、partial-sun 对节点分组，使用已观测同光照组节点给未观测电量提供上下文先验。

Êᵢ,ₜ ← (1 − w)Êᵢ,ₜ + w · mean{Eⱼ,ₜ | j ∈ Ω(t,g)}

关键代码位置：stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs:1041-1089, 2292-2318

3.8 节点电量物理传播先验

这是近期最关键的增强。OAM 端不使用电量真值，而是使用上一时间片 OAM 估计值、当前净功率、时间步和电池容量推进电量。它把电量重构从普通矩阵补全升级为物理约束状态估计。

SoCᵢ,ₜ₊Δt = clip(SoCᵢ,ₜ + Pᵢ,ₜⁿᵉᵗ · Δt / E_bat, SoC_min, 1)

关键代码位置：stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs:1123-1191

3.9 链路多指标张量耦合

链路利用率、容量、拥塞、排队时延、丢包率不是独立变量。增强版在利用率压力、业务负载压力和丢包/队列证据同时出现时，对 queue latency、congestion、packet error、queued traffic 等指标设置保守 floor 或 cap。

P_link = g(u, ρ, q, loss, hotspot)

关键代码位置：stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs:2566-2670

3.10 节点状态耦合

节点 CPU、队列、电量、任务量和业务流量之间存在隐式关系。增强版根据 route traffic、task count、priority、queue delay、solar exposure 计算压力，空业务时把 CPU/队列压回接近 0；高业务证据充分时才提高 CPU/队列 floor。

P_node = g(T_route, N_task, Q_route, S_solar)

关键代码位置：stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs:3159-3248

3.11 联合状态耦合与状态张量补全

单指标补全容易出现物理不一致：例如低利用率却高拥塞，或者高队列却低延迟。增强版通过 joint state coupling 和 state tensor joint completion 让利用率、队列、拥塞、丢包、业务热点共同约束。

X̂_state = h(û, q̂, ĉ, losŝ, T_route)

关键代码位置：stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs:2828-2940, 3769-3894

3.12 OAM 质量反馈与优先重测

第一轮 OAM 会标记低置信度、冲突和高误差区域。增强版把 ground-oam-priority-retest 与 int-mc-priority-retest 合并，作为下一轮路径选择的局部目标，避免整片 fresh replan。

Target_{t+1} = TopK(conflict, lowConfidence, validationError)

关键代码位置：stage2-int/tools/ground-oam-reconstructor.mjs:1176-1499; scripts/runExperiment2IntMcEnhancementComparison.mjs:940-952

增强后的 LEO-INT-MC 不是只修改了矩阵补全算法，而是对“预测、规划、采集、回传、重构、反馈”整条遥测链路进行了卫星化改造。

整体流程可以概括为：

轨道与链路状态

→ 未来接触预测

→ 拓扑分类与方案复用

→ 高信息量 probe 路径选择

→ 自适应 INT metadata 采集

→ 星地回传

→ Ground OAM 重构

→ 节点/链路矩阵补全

→ 低置信目标反馈

→ 下一时间片增量复测

优化分类

| 优化类别 | 主要针对的问题 |
| --- | --- |
| 拓扑预测 | LEO 拓扑快速变化，旧路径可能即将失效 |
| 拓扑复用与局部修复 | 每个时间片全网重新规划开销太高 |
| 高信息量路径选择 | INT 以路径为采集单位，不能随意测单条链路 |
| 多目标采样与开销控制 | 覆盖、误差、字节、能耗之间存在冲突 |
| 星地回传约束 | 遥测报告不能凭空到达 Ground OAM |
| OAM 闭环控制 | 一次采样后无法根据缺失和低置信区域调整 |
| 卫星时空结构补全 | 地面网络普通低秩先验不适应 Walker 拓扑 |
| 节点状态与多指标耦合 | 原生 INT-MC 主要关注链路，且指标彼此独立 |
| 物理与业务一致性 | 补全结果可能在数学上合理、物理上不合理 |
| 大规模计算控制 | Starlink 1584×48 场景计算量较大 |

1. 拓扑预测优化

原生 INT-MC 通常默认拓扑相对稳定。LEO 网络中，轨间链路会因为极区、距离、天线和太阳规避等条件断开，因此当前可用路径不代表未来仍然可用。

增强版使用第一阶段轨道和链路物理信息生成滚动接触预测：

- 当前和未来时间片活动链路；

- 下一次链路状态切换时间；

- 未来断链风险；

- 接触窗口稀缺程度；

- 未来拓扑漂移压力；

- 推荐复用、局部修复或重新规划。

即将断开的链路会获得更高采样价值，使系统在链路消失前先采集一次状态，而不是等 Ground OAM 出现缺失后再处理。

实现位于 [predict-contact-plan.mjs (line 608)](E:/INT-Telemetry/stage2-int/tools/predict-contact-plan.mjs:608)。

2. 拓扑复用与局部修复

拓扑复用针对的是路径规划计算开销，而不直接等于遥测字节下降。

增强版首先计算当前拓扑 \(G_t\) 与历史拓扑类 \(G_k\) 的相似度。相似度不只比较活动链路集合，还比较：

- 活动链路 Jaccard；

- 轨间链路和瓶颈链路 Jaccard；

- 业务路径 Jaccard；

- 利用率、时延、可用性等链路状态相似度；

- 未来接触窗口稳定性；

- Ground OAM 当前的不确定性。

复用阈值是自适应的：

\[ \theta_t=\theta_0+ P_{\text{drift}}+ P_{\text{load}}+ P_{\text{OAM}}+ P_{\text{uncertainty}} -C_{\text{stability}} -C_{\text{overhead}} \]

拓扑不稳定、负载高、OAM 压力高时提高阈值；未来窗口稳定、规划开销压力高时降低阈值。

命中复用后不会直接照搬旧路径，而是：

- 映射旧 probe 到当前时间片；

- 检查每条路径是否仍然有效；

- 对失效局部执行最短路修复；

- 只在修复失败时全量重新规划。

正式实验中：

- Iridium：0 个时间片命中复用；

- Telesat：15 个时间片命中，估计规划开销下降 23.04%；

- Starlink：16 个时间片命中，估计规划开销下降 18.8%。

这里的规划开销是归一化 cost units，不是实测 CPU 时间。实现位于 [int-mc-path-selector.mjs (line 396)](E:/INT-Telemetry/stage2-int/tools/int-mc-path-selector.mjs:396)。

3. 高信息量路径选择

原生方法容易把“高价值链路选择”简化成路径覆盖问题，但 INT 的执行单位是整条 probe 路径。

增强版对候选路径计算：

\[ Score(P)=I(P)-\lambda R(P)-\mu C(P) +\alpha F(P)+\beta O(P)+\gamma N(P) \]

其中：

- \(I(P)\)：新链路和高杠杆链路的信息增益；

- \(R(P)\)：与已选路径的重复观测惩罚；

- \(C(P)\)：字节、跳数、处理和能耗开销；

- \(F(P)\)：未来拓扑切换和断链风险；

- \(O(P)\)：OAM 低置信目标复测价值；

- \(N(P)\)：节点 CPU、队列、电量状态信息价值。

因此选择目标从“覆盖最多链路”变成“单位开销获得最多新增且高价值的信息”。

4. 多目标预算与遥测开销控制

增强版不使用固定 probe 数量，而是根据质量压力与开销压力动态决定预算。

质量压力来自：

- unknown 和 stale 数量；

- OAM 低置信度；

- 状态冲突；

- 拓扑漂移；

- 节点和链路重构误差风险。

开销压力来自：

- 每时间片遥测字节；

- 平均路径长度；

- 重复覆盖；

- 低电量和阴影节点比例；

- 星地回传压力。

增强版还加入以下采集压缩：

- 普通路径使用轻量 metadata；

- 低价值路径使用 path-only；

- OAM 目标记录保留 96 B；

- OAM 纯中继记录使用 88 B；

- 大型拓扑使用 target-neighborhood，避免扫描无关邻接链路；

- 关键目标允许突破软字节预算。

观测裁剪由统一损失门控决定：

\[ r_{\text{loss}}(P)=\frac{3|V(P)|}{|E_{\text{active}}|} \]

预计损失大于 10% 时保留全邻接采集，否则只采集目标邻域。这样中小规模不会因为过度压缩失去关键观测，大型星座则能显著减少冗余。

正式结果中三个规模的每节点每时间片字节分别下降 11.76%、15.21% 和 20.48%。

5. 星地回传约束

原生算法通常默认 probe 到达 sink 后，报告就已经到达控制器。卫星网络不能这样处理。

增强版在 probe 完成后：

- 查找当前拥有活动 SGL 的卫星；

- 从 probe sink 到这些卫星执行最短时延路由；

- 生成 reporting path；

- 没有可达路径时标记为 blocked；

- 根据下传预算决定 report 是 delivered 还是 undelivered；

- Ground OAM 只能使用成功下传的报告。

这使遥测结果受到星地可见窗口、星间路径和下传预算约束。实现位于 [reporting-path-planner.mjs (line 100)](E:/INT-Telemetry/stage2-int/tools/reporting-path-planner.mjs:100)。

6. Ground OAM 闭环控制

Ground OAM 不直接读取第一阶段真值，而是融合已下传的 INT reports。

它对节点和链路维护：

- observed：当前时间片直接观测；

- stale：历史观测延续；

- unknown：没有可靠信息；

- oam-prior-estimate：低置信结构先验；

- confidence：当前置信度；

- conflict：多报告之间的冲突程度；

- state_age：距离上次直接观测的时间。

历史状态置信度按半衰期衰减：

\[ c_t=c_{t_0}\cdot 2^{-\Delta t/T_{1/2}} \]

OAM 根据 unknown、stale、冲突和低置信度生成：

- 优先复测节点和链路；

- 下一时间片采样率建议；

- 遥测字节预算建议；

- maintain、priority-retest 或 refresh-plan 控制动作。

于是形成：

INT采集 → OAM重构 → 找到低置信目标

→ 下一时间片优先复测 → 更新OAM状态

实现位于 [ground-oam-reconstructor.mjs (line 904)](E:/INT-Telemetry/stage2-int/tools/ground-oam-reconstructor.mjs:904)。

7. 卫星时空结构低秩补全

增强版仍保留原生 INT-MC 的低秩补全核心，但增加 Walker 星座结构先验。

每个指标形成“对象×时间”矩阵，例如：

\[ X^{(u)}\in\mathbb{R}^{|E|\times T} \]

缺失值先按以下顺序初始化：

- 同一链路相邻时间片；

- 同时间片轨道张量邻居；

- 同空间分组均值；

- 当前时间片全局均值；

- 历史分组均值；

- 全局默认值。

时间邻居和轨道邻居同时存在时：

\[ \hat{x}^{(0)}=0.7x_{\text{temporal}}+0.3x_{\text{tensor}} \]

随后再执行 rank=5、window=12、iterations=12 的低秩迭代，使估计满足全局低维结构。

同时加入硬约束：

- 已观测值锁定；

- 活动链路才能参与补全；

- 不可用链路固定为 down；

- 不跨越不合理的拓扑类别传播；

- 只使用已下传邻居观测作为空间先验。

8. 轨道图与周期先验

普通低秩矩阵只看到行列关系，不知道哪些卫星在空间上相邻。

增强版建立轨道图：

- 同轨相邻槽位；

- 相邻轨道面相同或相近槽位；

- 同类轨内/轨间链路；

- 相似极区和光照上下文。

对未观测值进行图正则化：

\[ \hat{x}_i'=(1-\lambda_i)\hat{x}_i+ \lambda_i\sum_{j\in\mathcal{N}(i)}w_{ij}\hat{x}_j \]

同时利用轨道周期相位相近的历史时间片，但只在拓扑类、光照和链路可用性足够一致时采用，避免盲目复制一个轨道周期前的状态。

9. 节点状态补全增强

原生 INT-MC 更偏重链路矩阵。增强版增加独立节点矩阵：

- CPU 利用率；

- 队列深度；

- 排队流量；

- 缓存使用量；

- 电量；

- 遥测缓存；

- 节点运行模式。

节点状态通过任务路径进行耦合：

- 源端任务；

- 经过节点的转发任务；

- 路径流量；

- 任务优先级；

- 路由排队时延；

- 当前 CPU 和队列证据。

只有多个证据同时满足时才修正 CPU 或队列，避免单一流量特征造成激进补全。实现位于 [int-mc-reconstructor.mjs (line 3159)](E:/INT-Telemetry/stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs:3159)。

10. 电量物理先验

电量不再只依靠低秩矩阵平均，而是加入电池状态递推：

\[ E_{t+1}= \operatorname{clip} \left( E_t+\frac{P_{\text{net}}\Delta t}{E_{\text{bat}}}\times100 \right) \]

其中考虑：

- 电池容量；

- 净充放电功率；

- 时间片长度；

- 最低 SoC；

- 光照和阴影；

- 上一时间片观测电量；

- 业务和计算负载。

这主要解决大规模星座中电量曲线被低秩补全过度平均的问题。正式实验中电量 MAE 下降约 71% 至 86%。实现位于 [int-mc-reconstructor.mjs (line 1131)](E:/INT-Telemetry/stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs:1131)。

11. 多指标保守耦合

增强版并不是把每个指标完全独立补全，而是在补全后检查物理一致性。

链路侧耦合：

- 高利用率应与拥塞、队列或业务压力部分一致；

- 长队列通常应伴随排队时延；

- 高丢弃和高误包不应对应完全健康状态；

- 不可用链路不能拥有正常容量和业务利用率。

节点侧耦合：

- 高任务压力应与 CPU 或队列证据一致；

- 阴影区高负载会增加电量下降压力；

- 无业务节点应接近空闲，而不是长期高 CPU；

- 节点模式由 CPU、队列和电量联合推导。

所有耦合采用保守门控，只有多个证据轴达到阈值才修正结果，防止规则覆盖低秩补全本身。

12. 大规模计算控制

Starlink 1584×48 场景通过以下方式控制复杂度：

- 每片最多选择 12 条 probe；

- 使用 12 时间片滚动窗口；

- 低秩维度限制为 5；

- 复用拓扑类缓存；

- 对旧路径进行局部修复；

- 使用 active mask 跳过物理不可用链路；

- 只对必要邻域做 OAM 目标采集；

- 把全量 INT 保留为实验上限，不作为日常增强模式。

当前方案的核心创新可以归纳为四条

- 面向动态拓扑：轨道预测、自适应阈值、拓扑复用和局部修复。

- 面向低开销遥测：信息增益选路、多目标预算、metadata 压缩和目标邻域采集。

- 面向非全知全网感知：Ground OAM 置信度重构、低置信复测和控制闭环。

- 面向卫星状态补全：轨道张量先验、图正则、节点状态矩阵、电量物理模型和多指标一致性。

需要保留三个边界：正式实验中的 OAM 重复目标去重没有实际触发；业务热点迁移先验在本轮正式实验中关闭；ST-GNN 和 CoSTCo 是实验 3 的独立补全后端，不属于当前实验 2 的低秩增强版。另外，正式增强对比包含 oracle-assisted 复测反馈，后续论文应将其与纯 Ground-OAM 反馈实验分开报告。

4. 关键代码段摘录

4.1 电量物理传播先验

function nodeEnergyPhysicsStepPercent({ previousPercent, truth, stepHours }) {

const batteryCapacityWh = numberValue(truth?.battery_capacity_wh, 1200);

const minSoc = clamp(numberValue(truth?.min_state_of_charge, 0.2), 0, 0.8);

const netPowerW = numberValue(truth?.net_power_w, NaN);

return clamp(previousPercent + (netPowerW * stepHours * 100) / batteryCapacityWh, minSoc * 100, 100);

}

const corrected = metric.clamp(current * (1 - weight) + predicted * weight);

estimates.set(key, corrected);

解释：这段代码只用 previous OAM estimate、net_power_w、stepHours 和 battery_capacity_wh，未读取 truth.energy_percent 作为修正输入，因此属于 OAM 端可用的物理传播先验，而不是全知真值作弊。

4.2 多目标路径评分

const qualityBonus =

Math.log1p(nodeInformationGain) * 0.24 * control.node_state_weight_scale +

Math.log1p(linkInformationGain) * 0.12 * control.link_state_weight_scale +

localRisk * control.quality_guard_pressure * 0.42;

const costPenalty = telemetryKb * 0.12 * control.cost_weight_scale;

const score = baseScore + qualityBonus - costPenalty;

解释：路径评分把节点信息增益、链路信息增益、局部风险和遥测字节开销放入同一目标。它的思想是让 INT-MC 选择单位开销信息量更高的路径，而不是盲目扩大覆盖。

4.3 链路指标耦合的保守门控

const evidenceAxes = evidenceCount([utilizationEvidence, loadEvidence, queueEvidence, lossEvidence, hotspotEvidence]);

const allowMetricFloors = pressure >= 0.3 && evidenceAxes >= 2 && evidenceScore >= 0.25 && strongWarningEvidence;

if (!allowMetricFloors) { return { estimates: output, applied: updates.length > 0, ...base }; }

解释：增强版不是看到一个指标异常就强行改其他指标，而是要求至少两个证据轴共同支持，避免在中小规模拓扑上出现负优化。

4.4 增强 pass2 开关

adaptiveProbeBudget: true,

orbitGraphRegularization: true,

orbitPeriodicPrior: true,

oamQualityFeedback: true,

metricTensorCoupling: true,

nodeStateCoupling: true,

nodeEnergyPhysicsPrior: true,

jointStateCoupling: true,

stateTensorJointCompletion: true,

multiObjectiveBudget: true,

5. 性能指标定义

| 指标 | 数学定义 | 物理/实验意义 |
| --- | --- | --- |
| 字节/节点/时间片 | B_node,slice = B_total / (N · T) | 衡量遥测开销，越低越好。用于比较不同星座规模下 INT metadata、报告和 probe 基础字节的单位负担。 |
| 活动链路直接覆盖率 | C_direct = ¦E_obs ∩ E_active¦ / ¦E_active¦ | 直接由 INT probe 或业务路径观测到的活动链路比例。越高表示测量更充分，但通常开销也更高。 |
| 活动链路有效覆盖率 | C_eff = (¦E_obs¦ + ¦E_inferred¦) / ¦E_active¦ | 直接观测加 OAM/矩阵补全推断后的活动链路覆盖。INT-MC 的目标是以较低直接覆盖获得接近 100% 的有效覆盖。 |
| MAE | MAE = (1/n) Σᵢ ¦ŷᵢ − yᵢ¦ | 平均绝对误差，越低越好。本项目用于 CPU、队列、电量、链路利用率、补全利用率等连续指标。 |
| 节点模式准确率 | Acc_node = # correct node modes / n | 节点 nominal/warning/busy/power-saving/offline 等模式重构准确率，越高越好。 |
| 链路状态准确率 | Acc_link = # correct link states / ¦E¦ | 链路 up/warning/down 状态重构准确率，越高越好。 |
| 补全利用率 MAE | MAE_inferred = (1/¦Ω_inf¦) Σ_(e,t)∈Ω_inf ¦ûₑ,ₜ − uₑ,ₜ¦ | 只统计未直接观测、由 INT-MC 推断出的活动链路利用率误差，更能反映矩阵补全质量。 |
| P95 绝对误差 | P95 = percentile₀.₉₅(¦ŷ − y¦) | 衡量尾部误差，避免平均值掩盖少数极端错误。 |
| 10 单位内比例 | R₁₀ = #(¦û − u¦ ≤ 10) / n | 表示链路利用率估计落在真实值 10 个百分点以内的比例，越高越好。 |

6. 实验2结果与结论

实验2完整重跑后，正式报告位于 reports/experiment2-baseline-comparison-energy-physics-final。以下表格只摘取原生 INT-MC 与增强 LEO-INT-MC，便于观察增强前后的差异。

| 星座 | 版本 | B/节点/片 | CPU MAE | 队列 MAE | 电量 MAE | 链路利用率 MAE | 补全利用率 MAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iridium 66 | 增强前 | 517.2121 | 0.3613 | 3.6749 | 0.8807 | 2.0481 | 7.1165 |
| Iridium 66 | 增强后 | 457.6679 | 0.2097 | 2.3409 | 0.1265 | 1.3399 | 6.4198 |
| Telesat 351 | 增强前 | 454.9858 | 2.1913 | 0.0851 | 1.4053 | 0.4279 | 1.0078 |
| Telesat 351 | 增强后 | 385.1478 | 0.9133 | 0.023 | 0.2858 | 0.3536 | 0.9448 |
| Starlink 1584 | 增强前 | 23.9419 | 2.5796 | 0.1584 | 6.6314 | 2.2776 | 2.3658 |
| Starlink 1584 | 增强后 | 24.548 | 1.0187 | 0.0895 | 1.9464 | 2.1848 | 2.2721 |

增强前后相对变化率

| 星座 | 开销 | CPU MAE | 队列 MAE | 电量 MAE | 链路利用率 MAE | 补全利用率 MAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iridium 66 | -11.51% | -41.96% | -36.30% | -85.64% | -34.58% | -9.79% |
| Telesat 351 | -15.35% | -58.32% | -72.97% | -79.66% | -17.36% | -6.25% |
| Starlink 1584 | 2.53% | -60.51% | -43.50% | -70.65% | -4.07% | -3.96% |

结论一：Iridium 66 与 Telesat 351 同时实现开销下降与误差下降。Iridium 的开销下降 11.51%，Telesat 的开销下降 15.35%；两者的 CPU、队列、电量、链路利用率和补全利用率 MAE 均下降。

结论二：Starlink 1584 的开销从 23.9419 B/节点/片小幅上升到 24.5480 B/节点/片，增幅 2.53%，但 CPU MAE 下降 60.51%，电量 MAE 下降 70.65%，链路利用率 MAE 下降 4.07%，补全利用率 MAE 下降 3.96%。这说明大规模场景下增强版用极小开销代价换来了更可靠的节点状态重构。

结论三：电量物理传播先验是大规模电量误差下降的关键原因。Starlink 中该先验应用 72,382 个节点-时间片样本，平均权重 0.8772，使电量 MAE 从 6.6314 降至 1.9464。

结论四：增强版在三种规模上有效覆盖率均保持 100%。这证明其不是牺牲全网重构范围来降低误差，而是在 OAM 端用更强的先验、耦合和反馈提高重构质量。

7. 当前仍需保留的边界说明

增强版仍然是研究级遥测仿真与 OAM 重构框架，不是硬件级 P4/Tofino 或 ns-3 逐包仿真。链路预算、业务负载和节点资源来自第一阶段仿真真值；第二阶段 OAM 不直接读取真值状态，只在实验评估阶段与真值对照计算误差。

拓扑复用当前更多作为预算和风险信号进入控制器，而不是激进地跳过重规划。这样做是因为在动态 LEO 拓扑下过度复用可能降低正确性；当前实现选择保守策略，优先保证质量，再逐步压缩开销。

8. 文件索引

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| stage2-int/tools/int-mc-path-selector.mjs | INT-MC probe path 选择、拓扑预测信号、自适应预算、多目标路径评分、输出 probe 计划 |
| stage2-int/tools/multi-objective-budget-controller.mjs | 多目标质量-开销控制器，输出 path_budget_scale、metadata_floor_ratio 和评分权重 |
| stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs | Ground OAM 矩阵补全、轨道先验、图正则、状态耦合、电量物理传播、误差评估 |
| stage2-int/tools/ground-oam-reconstructor.mjs | 根据 INT hop/report 重构直接观测状态，并生成 OAM 质量反馈/优先重测目标 |
| scripts/runExperiment2IntMcEnhancementComparison.mjs | 实验2增强前后对比主脚本 |
| reports/experiment2-baseline-comparison-energy-physics-final | 最终综合报告、逐时间片 CSV、Pareto HTML |